钱塘校区校园监控增补需求及报价清单

| 序号 | 名称 | 品牌 | 参数 | 数量 | 报价单价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 400万红外枪式网络摄像机 | 海康 威视 | 400万智能筒型网络摄像机 智能侦测：提供人车分类侦测，支持越界侦测，区域入侵侦测，进入/离开区域侦测； 人脸抓拍：支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸抓拍 传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS； 最低照度彩色：0.001 lx，黑白:0.0001 lx，最大亮度鉴别等级（灰度等级）不小于11级； 宽动态：120 dB； 焦距：4/6/8/12 mm； 白光距离：智能警戒：30 m,混光距离：智能警戒：50 m； 报警：1路输入，1路输出，继电器（最大支持DC24 V，1 A）； 音频：1路音频输入（Line in），1路音频输出（Line out）； 内置GPU芯片，内置麦克风和喇叭； 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口； 供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 防护：IP67 具有白光补光、混合补光模式，在仅开启白光灯进行补光时，可输出彩色视频图像；支持自动和手动亮度调节模式，当在自动模式下,补光灯开启时，样机可跟据被摄物的距离自动调节补光灯亮度； 支持最佳抓拍和快速抓拍2种人脸图片抓拍模式设置选项，支持检出两眼瞳距20像素点以上的人脸图片； 具备区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域等功能，报警检测目标可设置为人体、车辆、人体和车辆三种类别； 支持声音报警功能，报警声音类型不小于10种，报警音量及重复次数可设置； 需具备智能报警防干扰功能，当在设定的检测范围内出现光线明暗变化、篮球滚动、狗行走、树摇晃时，不触发报警。 | 56台 |  |
| 2 | 24盘位网络存储设备 | 海康 威视 | 服务器配置：≥1颗64位多核处理器，≥4GB内存，内存支持扩展到≥64GB，可以扩展到2个SSD作为缓盘，可支持 3 个风扇，风扇支持热插拔并可冗余温控调速，采用可热插拔 1+1AC220V 电源； 标配≥2个千兆网口，可扩展至7个千兆网口或增配2个10Gb/25Gb光纤接口或增配4个8Gb/16Gb光纤接口或增配4个HDMI接口或增配3个Mini SAS HD接口，可支持 PCI-E X16和 PCI-E X8 ，可支持12GB SAS扩展口。 每个控制单元支持双系统应用，系统盘支持RAID1模式，当主系统出现故障时，备用系统可接管工作,支持系统盘为独立的2块HDD（SATA、SAS）或SSD盘，组成RAID1。 可接入2T/3T/4T/6T/8T/10T/12T/14T/16T/18T/20T/25T/26T SATA/SAS硬盘；支持NL-SAS 硬盘、HDD硬盘、SSD硬盘、氦气硬盘、空气硬盘；支持 CMR或SMR硬盘；支持硬盘交错/分时启动，节省功耗。 具有24块硬盘热插拔插槽；支持硬盘热插拔设备在读写数据时，热插拔设备内的任意块硬盘，设备正常运行不宕机，硬盘不损坏，数据不丢失，业务不中断。 支持SATA和SAS混插，支持不同品牌（希捷、西数、东芝）的硬盘混插；支持SATA和SAS的HDD硬盘与SATA和NVME的SSD混插；支持不同大小的硬盘混合使用，可显示硬盘的总容量（各个硬盘容量之和）。 设备应能提供RAID0、1、3、5、6、10、50，60、JBOD、VRAID、RAID Erasure coding、RAID5EE、iRAID模式；当磁盘的坏块数量达到RAID预设阈值时，样机可自动将数据拷贝到热备盘，并且可自动使用热备盘替换坏盘；支持RAID重建速度动态调整，可根据写入码流带宽，动态调整RAID重建速度。 支持视音频、图片、智能数据流进行混合直存，无须存储服务器和图片服务器的参与，平台服务器宕机时，存储业务正常；支持国际GB/T 28181和Onvif视频流直存模式；支持iSCSI直存功能，前端网络摄像机和设备之间可直接通过iSCSI协议进行块存储。 支持ONVIF、PSIA、TCP/IP、UDP、SIP、SIP2.0、RTSP、RTP、RTCP、iSCSI、CIFS(SMB)、NFS、FTP、HTTP、AFP、RSYNC、SNMP、IPV4、IPV6、HLS、S3、OSS等协议，支持IP组播。 应能接入并存储4096Mbps视频图像，同时转发4096Mbps的视频图像，同时下载4096Mbps的视频图像；同时回放1400Mbps的视频图像；在转发模式下，可进行4096路2Mbps视频码流转发；在总带宽不变的情况下，接入、转发、回放间的性能值可自由调整。 支持不低于2048MbpsMbps图片转发；支持不低于2048MbpsMbps图片并发输入，同时不低于2048MbpsMbps图片并发输出。 当样机发生磁盘、IP冲突、网口降速、电源故障、RAID故障、RAID降级、温度超限、风扇故障、码流异常、电池故障、无硬盘、存储错误、录像丢帧、网络安全异常、SSD健康异常、无热备盘、存储空间满、Mac冲突、登录锁定等故障时，可发出声光指示、数码管/液晶显示器显示或通过E-mail/短信发送或SNMP Trap报警 支持查看硬盘体检报告、硬盘深度体检和磁盘档案；支持下载单个硬盘或批量硬盘的报告，支持按时间显示硬盘的坏扇区、温度、振动变化趋势的曲线图；可通过硬盘深度体检查看硬盘原始数据读取错误率、上电时间、上电时长计数、意外断电计数、重映射扇区数、磁盘振动等多种硬盘相关健康值；支持查看硬盘体检的历史记录、硬盘健康状态，并对硬盘健康状态进行分级分类，包括健康（良好、正常）、亚健康（警告、即将损坏）、故障（错误、损坏）等；支持硬盘体检报告打印输出。 可扩展支持将前端一路视频流同时存入两台存储；支持双机间编码器和录像同步，故障时可进行互相接管。 可通过客户端软件添加及删除手机号，启用短信网关报警功能后，设备可向添加的手机号码发送电源异常、系统卡容量不足、存储空间异常、自动修复失败、私有卷IO异常、无可用逻辑卷等报警信息，报警种类可设。 支持红灯/蓝灯报警，可根据故障紧急程度分级报警，不同级别闪烁不同颜色保养灯，保养灯闪烁时长、频率可设。 可对指定事件的1个或多个不同时间段的录像段添加标签，并自动备份到存档卷中，使之不会被覆盖删除，并根据标签查询录像，可将相同标签的录像进行统一回放、下载；可对录像卷和存档卷配置不同的存储周期。 支持内存资源动态调节，根据业务需求进行自动分配，当业务压力增加时，内存自动分配。 | 2台 |  |
| 3 | 枪机支架 |  | / | 56个 |  |
| 4 | 8口千兆交换机 |  | 交换容量≥52Gbps、包转发率≥30Mpps； | 6台 |  |
| 5 | 24口千兆交换机 |  | 1. 交换容量≥336Gbps，包转发率≥51Mpps 2. 固化10/100/1000M以太网电口≥24，1000M/2.5G SFP千兆光接口≥4个 3. 支持POE和POE+,同时可POE供电端口≥24个，POE最大输出功率≥370W，PoE满载下整机最大功耗403W 4. ★设备采用降噪设计，整机噪声≤39dB，提供官网截图和链接证明 5. 绿色节能：要求支持高效节能以太网特性。端口如果在连续一段时间之内空闲，系统会将该端口设置为节能模式，当有报文收发时再通过定时发送的监听码流唤醒端口恢复业务，达到节能的效果。 6. ★要求所投产品端口浪涌抗扰度≥10KV（即具备10KV的防雷能力），提供官网截图和链接证明 7. 支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流区分和优先级队列分级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作 8. 支持基础网络保护策略，能够限制用户向网络中发送ARP报文、ICMP请求报文、DHCP请求报文等数据包的数率，对超过限速阈值的报文进行丢弃处理，甚至能够识别攻击行为，对有攻击行为的用户进行隔离。 9. 符合国家低碳环保等政策要求，支持IEEE 802.3az标准的EEE节能技术 10. 配合云管平台支持基于网关的网络拓扑自动发现，并以图形化形式呈现；支持基于云的工具箱功能（配置下发、配置备份、配置恢复、命令调试、访问eWeb、访问Telnet、访问SSH、重启、设备升级）； 11. ★配合云管平台，告警可以通过微信公众号，邮件；微信，企业钉钉发送提醒 12. 支持IPV4/IPV6静态路由协议 13. 支持生成树协议STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率。 14. ★支持快速以太网链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象，提供官网截图和链接证明 15. 支持SNMP、CLI(Telnet/Console)、Syslog、NTP、TFTP、Web 16. 提供工信部设备进网许可证 | 2台 |  |
| 6 | 千兆光模块 |  | 千兆光模块 | 8对 |  |
| 7 | 安防箱 |  | 1）参数要求： 箱体尺寸为450mm*350mm*200mm，材质采用防锈、抗高温、耐腐蚀的冷轧钢板喷塑外壳，箱体板厚度0.8mm，防护等级为IP55；具有防盗功能，安装防水锁，所有锁芯应配统一钥匙。箱内配备25A空开1只、40KA防雷器1只、嵌入式五孔插座2只；5位接地铜排1只，并配备智能运维终端1只； 2）智能功能要求： 智能机箱配备的智能运维终端具备以下功能： ①指示灯状态显示功能：支持通过指示灯对设备运行、网络、通讯、故障、输出状态进行显示； ②安全防护功能：支持外接箱门门磁检测传感器，能够在箱门异常开启时产生告警，并内置扬声器模块，可通过扬声器进行本地警告语音输出，防止恶意破坏箱体行为，最大程度保障箱体内资产和信息安全； ③具有光感监测功能：支持光感监测功能，可在平台端区分机箱内暗光、弱光、强光三种光线环境，辅助判断箱门是否开启； ④电气健康监测功能：支持输入电压、输出电流、负载功率监测功能，监测范围支持平台端自定义设置，支持电压、电流、功率异常报警功能； ⑤电量检测功能：支持检测所有电路的总电量和总电费，可通过平台远程清空总电量、总电费； ⑥断电监测功能；内置电源监测模块，能够在不需要后备电源的情况下，能将断电告警信息上传至平台客户端，平台具有单独的断电状态显示图标； ⑦断网监测功能：当机箱内网络中断时，可平台端显示断网失联告警； ⑧远程控制功能：支持远程控制负载供电开启、关闭和重启功能，解决前端设备死机问题。支持远程控制语音告警打开、关闭功能； ⑨★输出保障功能：当机箱内智能运维终端发生故障时，机箱的电源输出端口仍可正常工作。 ⑩通信加密功能：支持对通信数据进行加密功能。 ⑪远程查询功能：支持通过平台远程实时查询实时数据、业务上报周期、软硬件版本号、机箱型号、报警阈值范围、机箱配置参数、运行日志信息和心跳保活周期。 | 8套 |  |
| 8 | 光纤 |  | 8芯光纤 | 3080米 |  |
| 9 | 8口光纤熔接盒 |  | 含尾纤和法兰 | 16只 |  |
| 10 | 光纤跳线 |  | 2米 | 16对 |  |
| 11 | JDG管 |  | JDG20 | 1120项 |  |
| 12 | 网线 |  | CAT6 | 3920项 |  |
| 13 | 电源线 |  | RVV2*1.0 | 3920项 |  |
| 14 | 主干电源线 |  | YJV3*4 | 3080项 |  |
| 15 | 室外立杆 |  | 定制 | 42套 |  |
| 16 | 平台接入 |  | 平台接入调试 | 56只 |  |
| 总计（56个摄像机点位） |  |  | 元 |  |  |

其他说明：

1.摄像机分布：生活区26个、教学区30个。

2.安装调试工期20天（签订合同后7日内货物需全部送达）。

3.质保期6年。